Rapport Herstel - restauratie - onderhoud toestel

Toestel

Collectie nummer T0006

Spotramp (Herse) ADB, afkomstig van RITCS

ramp bestaande uit twee samengevoegde huizen die samen 12 lampen bevatten.

vaststelling

op dit toestel is geen typeplaat terug te vinden, maar wel een merkplaat "ADB, Bruxelles Paris, Made in Belgium"

Gegevens

Merk / fabrikant ADB

Type onbekend

Bouwdatum 	onzeker 1930 – 1950?

Lengte 1925 mm

Breedte 140 mm (achteraan) 260 mm (vooraan)

Hoogte 290 mm

Lamphouder E27

Vermogen (vermoedelijk) 12 x 200 W

Type lamp (vermoedelijk) E27 / 230 V / 200 W / lange nek

Aansluitingen 5 bornen

Accessoires filterhouders, gesoldeerd

Acties			opmerkingen

Demonteren

filters

klep toestel  kan open gedraaid worden, filters zitten in gesoldeerde filterhouder.

lampen

lampen zijn vermoedelijk de originele E27, 230 V, 200W lampen, type lamp met lange hals.

spiegels

de spiegels hebben een eigen schroefdraad die in de plaat van de kast draait, doordat de plaat een stukje opengeknipt en geplooid is.

achterplaat met lamphouders

de achterplaat kan worden losgemaakt door de verbinding met de beugels los te maken. (De vijs in het middel van de plaat is de bevestiging van de lamphouders en mag dus niet worden losgemaakt.

de achterplaat schuift in zijn geheel, in de langsrichting, uit de behuizing.

afdekplaat kopse kant

de afdekplaat kan worden losgemaakt door de vier bouten te demonteren.

Reinigen behuizing

schoonmaken met borstel en stofzuiger

het stof en de losse vuildelen (duivenuitwerpselen, losse roestdelen, …) worden, na het eventueel losborstelen, met een stofzuiger verwijderd.

schoonmaken met zuiver water

het huis wordt met een schone doek en zuiver water schoongemaakt.

lijmresten verwijderen

lijmresten, hoofdzakelijk afkomstig van theatertape, worden met aceton verwijderd. Wanneer de vezels van de tape nog aanwezig zijn wordt dit eventueel herhaald met een zachte staalwol.

schoonmaken met zuiver water

het huis wordt met een schone doek en zuiver water schoongemaakt.

Behandeling

roest

(beginnende) roest wordt met natuurlijke olie (Omega 638) behandeld.

bescherming

Het huis wordt met zacht met olie  (Omega 638) ingewreven om toekomstige roest tegen te gaan.

Controle (elektrisch)

aansluitingen in huis

De elektrische aansluitingen worden gecontroleerd.  De lamphouders zijn verbonden met lange, vrij zachte (aluminium?) strips. Deze strips worden op hun plaats gehouden door korte isolerende strips (vermoedelijk geïmpregneerd karton).

De lamphouders hebben 6 aansluitingen, de twee onderste (dichtst bij de lampvoet) zijn met de N verbonden. De vier andere verbinden de lamp met een van de aansluitingen voor de kleuren. Afhankelijk van welke strip is aangesloten zal de lamp dus aan een andere born verbonden zijn.

vaststelling

De verbindingen met de lampvoeten zijn in orde. Sommige boutjes vertonen roest.

De strips zijn uitgedroogd en breken bij aanraking.

aansluitingen bornenplaat

De bornenplaat heeft 5 aansluitingen, een (met een grotere diameter) die met de twee N strips verbonden is, en vier die telkens aan de strip van de de lampen van een bepaalde kleur is verbonden.

Vastelling

de bornen hebben geen elektrische isolatie of bescherming.

er is geen aarding voorzien.

Aanpassing / herstelling

de gebroken isolerende strips worden vervangen door op maat gemaakte plaatjes in epoxy.

Montage

het geheel wordt terug (in omgekeerde volgorde van demontage) gemonteerd.

Datum uitvoering

20/07/2022 door Chris Van Goethem